5 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

5.1 Условия и порядок тестирования

Объектом тестирования является прикладное программное обеспечение – десктопное приложение со встроенным HTTP-сервером, предназначенное для приёма, обработки, хранения, экспорта и анализа данных инфракрасного мониторинга температуры объекта.

Тип тестирования: ручное (функциональное) с использованием метода «чёрного ящика» – проверка соответствия системы заявленным требованиям путём подачи тестовых входных данных и анализа выходных результатов.

Уровни тестирования:

- модульное (проверка отдельных функций: наложение маркеров, вставка в БД, кластеризация);

- интеграционное (взаимодействие HTTP-сервера с подсистемой визуализации и БД);

- приёмочное (комплексное тестирование всех функций в среде, близкой к реальной эксплуатации).

Порядок тестирования:

- Подготовка тестовых данных (изображения JPEG с разным качеством, варианты JSON-полей, диапазоны дат).

- Запуск системы (HTTP-сервер на порту 5000, GUI).

- Выполнение контрольных примеров для каждой функции, фиксация входных параметров и полученных результатов.

- Измерение времени выполнения операций с помощью встроенных средств (модуль time в Python).

- Сравнение полученных результатов с требованиями ТЗ.

- Фиксация нештатных ситуаций (ошибки, пропуск кадров) и проверка корректности обработки исключений.

5.2 Исходные данные для контрольных примеров

5.2.1 Функция приёма и визуализации данных (маркировка кадра)

Корректный запрос:

- Изображение: файл test_image.jpg (640×480, JPEG, качество 85 %, размер ~50 Кбайт).

- JSON-поле data: {"temperature": 36.7, "timestamp": "2026-05-25T10:30:00Z", "x": 150, "y": 200}.

Некорректные запросы:

- Отсутствует поле temperature.

- Отсутствует файл изображения.

- Изображение повреждено (случайная последовательность байт).

- Координаты x, y выходят за пределы изображения (x = 1000, y = 1000).

- Некорректный JSON (синтаксическая ошибка).

Ожидаемые выходные данные:

- Маркированное изображение с текстом температуры и временной меткой красным цветом, зелёным перекрестием в точке (150, 200). Время обработки кадра (декодирование, рисование, кодирование в Base64) ≤ 0,2 с.

- При некорректных данных – возврат HTTP 400, запись в лог, пропуск кадра.

5.2.2 Функция сохранения в базу данных

Входные данные: после визуализации формируется Base64-строка маркированного изображения. Для теста используются записи с разными температурами и координатами.

Ожидаемые выходные данные: успешная вставка записи в таблицу measurements со всеми полями. Время вставки (от момента вызова функции до подтверждения COMMIT) ≤ 50 мс.

5.2.3 Функция экспорта в CSV

Входные данные: начальная дата 2026-05-25 00:00:00 и конечная дата 2026-05-25 23:59:59. В базе данных предварительно создано 1000 записей за указанный день.

Ожидаемые выходные данные: файл export_25052026_1200.csv с разделителем «;», заголовками Timestamp;Temperature;Pos_X;Pos_Y;Image_Base64. Количество записей = 1000. Время экспорта (выборка из БД + запись в файл) ≤ 5 с.

5.2.4 Функция кластеризации точек по температуре (k-средних)

Входные данные: выборка из 5000 записей за произвольный период (сгенерированы автоматически – температуры от 20 до 80 °C). Количество кластеров k = 3.

Ожидаемые выходные данные: метки кластеров, координаты центроидов (например, [25.2, 48.7, 72.1]), график scatter plot. Время выполнения (расчёт + построение графика) ≤ 3 с.

5.2.5 Функция прогнозирования температуры методом линейной регрессии

Входные данные: выборка из 200 записей с равномерным ростом температуры (искусственный тренд). Горизонт прогноза N = 5 минут.

Ожидаемые выходные данные: коэффициенты a, b (например, a=0.12, b=30.5), прогнозное значение температуры на момент t_last + 300 секунд, график с линией регрессии и прогнозной точкой. Время расчёта и построения графика ≤ 1 с.

5.2.6 Обработка исключительных ситуаций

Проверяются:

- потеря соединения с MySQL во время вставки (имитация отключения сетевого доступа);

- попытка экспорта за период, в котором нет записей;

- повреждение конфигурационного файла config.ini (некорректные параметры БД);

- нехватка дискового пространства при экспорте.

Ожидаемое поведение: система не аварийно завершается, выводит понятное сообщение пользователю (в GUI или лог) и продолжает работу (если возможно).

5.3 Результаты тестирования

Все контрольные примеры были выполнены на тестовом стенде со следующими характеристиками:

- ОС: Ubuntu 22.04 LTS

- Процессор: Intel Core i5-8250U @ 1.60 ГГц

- ОЗУ: 8 ГБ

- СУБД: MySQL 8.0 (локально)

- Среда выполнения: Python 3.10

Результаты по функциям:

| Функция | Требование ТЗ | Фактический результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Приём и маркировка кадра | ≤ 0,2 с | 0,15 с (в среднем, n=100) | ✔️ выполнено |
| Вставка записи в БД | ≤ 50 мс | 35 мс (в среднем, n=1000) | ✔️ выполнено |
| Экспорт 1000 записей в CSV | ≤ 5 с | 3,2 с | ✔️ выполнено |
| Кластеризация k-средних (5000 точек) | ≤ 3 с | 2,4 с (расчёт + отрисовка графика) | ✔️ выполнено |
| Линейная регрессия + прогноз (200 точек) | ≤ 1 с | 0,6 с | ✔️ выполнено |
| Обработка некорректного HTTP-запроса | не аварийно завершаться | Возврат HTTP 400, запись в лог, система продолжает работу | ✔️ выполнено |
| Ошибка записи в БД (отключение MySQL) | не аварийно завершаться, пропуск | Кадр пропущен, лог, попытка переподключения | ✔️ выполнено |
| Отсутствие записей за выбранный период | сообщение пользователю | Всплывающее окно «Нет данных за указанный период» | ✔️ выполнено |