Здравствуйте члены государственной экзаменационной комиссии, я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме Программное обеспечение микроконтроллера системы инфракрасного мониторинга температуры объекта.

В любом электронном устройстве есть компоненты, которые нагреваются в процессе работы. И если этот нагрев выходит за допустимые пределы, устройство может выйти из строя. Для работы с температурой применяют различные способы получения ее значений и последующей обработки полученных данных. Разработанная система позволяет производить удобную работу с температурой в виде мониторинга и отображении данных в реальном времени.

Часто при мониторинге чего бы то ни было используется ручной труд. В контексте температур это может быть человек измеряющий необходимые позиции на объекте при помощи пирометра. При таких измерениях могут возникать неточности изза человеческого фактора а также возникает сложность в реализации продолжительного мониторинга. Автоматизация этого процесса позволяет улучшить слабые стороны ручного труда в следствии чего повысится эффективность проведения мониторинга температуры и точность дальнейшей работы связанной с этим параметром.

2 СЛАЙД

Сфера теплового контроля является очень серьезной особенно если это касается электронного оборудования которое может выходить из строя при перегреве.

Повышение качества проводимого мониторинга сильно влияет на итоговый результат (???) поэтому замена ручного труда на автоматизированный покажет большой прирост эффективности.

Так же текущая система показывает свою актуальность при анализе аналогичных систем которые часто очень узконаправленные и дорогие.

3 СЛАЙД

На таблице представлен сравнительный анализ аналогов показывающий плюсы и минусы разработанной системы на фоне похожих устройств.

Основные плюсы данной работы заключаются в открытом коде что позволяет интегрировать систему в уже существующие программные пакеты используемые пользователем. Также данная система имеет имеет более гибкую работу с получаемыми данными за счет использования различных форматов данных.

В дополнение к этому разработанная система является компактной за счет отсутствия промышленного исполнения и пониженной точности по сравнению с аналогами.

4 СЛАЙД

На слайде показана структура системы состоящая из двух основных подсистем. Первая подсистема представляет собой измерительную установку включающую в себя саму плату для программирования ESP32, инфракрасный модуль для дистанционного измерения температуры, два шаговых мотора для позиционирования луча измерения в пространстве по средствам изменения углов наклона платформы с датчиком, камера ESP32-CAM позволяющаю захватывать и передовать изображение текущего объекта измерения на экран, а также модуль джойстика для управления установкой.

Вторая подсистема представляет собой программное обеспечение для персонального компьютера которое получает измеряемые данные и передает в установку необходимые параметры для мониторинга.

5 Слайд

Для работы с системой используется настолькое приложение для ПК. На данном слайде показан интерфейс программы. В основном окне мы видим координатную плоскость где красной точкой отображается текущее положение измерительного луча датчика а цветами без заливки показаны точки по которым будет производиться измерение. Снизу представлен график температуры к количествам измерений для точек. А слева находится блок кнопок для управления системой. Старт стоп для управлением циклом обхода, Кнопка для захвата фото и режим ввода для задания положения измеряемых точек.

Также слева выведены текущие точки и температура в них.

6 Слайд

В системе имеются следующие формы входных и выходных документов

Входные это различные команды от пк – очистка истории точек, позиционирование, целевая температура

А также команды от подсистемы установки в виде сигналов от джойстика.

Выходные же данные это текущая температура, информация об измеряемой точке в виде ее графика температур, позиционирование установки и принимаемые решения по количеству и длительности измерений.

7 Слайд

На слайде представлена таблица выбора модели данных используемой в данной системе. Был произведен анализ между СУБД, файловой системой и оперативными структурами с анализом различных критериев показанных в таблице.

8 слайд

Реализовано же было два вида модели данных

Массив очередей в ESP32 и словарь с очередью на пк

Массив очередей на плате обусловлен быстрым доступом и малой затратой ресурсов платы а использование словаря и очередей на пк обусловлено отсутствием надобности хранения большого количества значнией измерений.

9 Слайд

В работе используется нечеткая логика для перераспределения нагрузки между измеряемыми точками. Используется классические функции фаззификации и производится рассчет тренда при помощи метода наименьших квадратов для определения направленности изменения температуры. Используется метод центра тяжести для дефаззификации как наиболее подходящий за счет плавности изменений и устойчивости к шуму датчика.

10 Слайд

Для реализации ассиметричной реакции на изменение температур используется база правил мамдани в виде матрицы состоящей из 9 правил. По данной таблице происходит измение параметров мониторинга основываясь как на падении температуры либо ее стабильности так и на повышении.

11 Слайд

В проекте были приняты следующие решения

Отказ от СУБД в пользу оперативных структур. Субд является плохим выбором для систем мониторинга в реальном времени изза отсутствия детерменированного доступа и необходимости в большом ъранении данных.

12 Слайд

Также было принято разделить систему на две подсистемы в виде установки на базе программируемой платы с рассчетами нечеткой логикой и сигналами для управления и подсистему ПК необходиой для вывода информации и управления процессом мониторинга

Реализовано на пайтон как хорошем выборе языка для написания дополниетльного ПО для связи со сторонними системами и С++ как стандарт используемый для низкоуровневых систем.

13 слайд

В заключении могу выделить что разработанная система соответствует тз, выполняет задачу автоматизации мониторинга, реализована с обеспечением точного распределения нагрузок за счет нечеткой логики что позволяет повысить эффективность процесса мониторинга.

За счет ассиметричной реакции алгоритма система решает проблему с шумом датчика что позволяет добиться точной реакции на получаемые данные.

Доклад окончен готов выслушать ваши вопросы.